Escola Superior Dom Helder Câmara

CCM1º Semestre - 2024

Somador / Subtrator de 5 Bits

Enzo Rocha Leite Diniz Ribas
Luana Ferreira Coimbra
Moreno Jones Costa
Paola Nobre Gatti


Sistemas Lógicos Digitais
Prof. Ricardo Martins Ramos

# Resumo

Este trabalho apresenta a implementação de um circuito digital capaz de realizar operações de soma e subtração de números binários utilizando o software Logisim. O circuito foi projetado utilizando portas lógicas e sistemas de interação com o usuário para entrada e saída de dados. Testes foram realizados para validar o correto funcionamento do circuito e os resultados foram analisados para verificar sua eficácia.

# Sumário

Resumo	1

Sumário	1

Introdução	3

Metodologia	3

Ferramentas Utilizadas	3

Design do Circuito	3

Estrutura	3

Sistema de 5 bits:	3

Passo a Passo da Implementação	4

Somador Completo (Full Adder):	4

Subtrator:	4

Controle de Operação:	4

Sistema de Exibição com Displays de 7 Segmentos:	4

LED para Indicar Overflow:	4

Diagramas	5

Meio-Somador.	5

Somador Completo.	5

Circuito Subtrator/Somador com controle de Operação:	6

Sistema de Exibição com Displays de 7 Segmentos:	7

Sistema Indicador de Overflow:	9

Implementação	10

Passo a Passo da Implementação no Logisim:	11

Tabela Verdade	11

Tabela de verdade para o somador/subtrator de 1 bit:	11

Testes e Resultados	12

Procedimentos de Teste	12

Resultados Obtidos	12

Análise dos Resultados	12

Conclusão	13

Resumo dos Principais Pontos	13

Quando Usar Este Circuito	13

Referências	13

Apêndice	13

Créditos:	13

# Introdução

Os sistemas lógicos são essenciais para o desenvolvimento de circuitos digitais que executam operações aritméticas básicas. Este trabalho tem como objetivo explorar a implementação de um circuito subtrator/somador utilizando o software Logisim. A importância deste estudo reside na compreensão dos princípios básicos dos circuitos aritméticos digitais.

# Metodologia

## Ferramentas Utilizadas

Para a implementação do circuito subtrator/somador, utilizamos o software Logisim, uma ferramenta de simulação de circuitos digitais que permite a construção e simulação de circuitos lógicos de forma intuitiva e eficaz.

## Design do Circuito

### Estrutura

O circuito projetado consiste em uma associação de um meio-somador e somadores completos (full adders), de 5 bits sendo 1 bit de sinal, de forma a permitir tanto operações de soma quanto de subtração. O controle do tipo de operação é realizado através de uma entrada de controle que define se o circuito deve realizar uma soma ou uma subtração.

### Sistema de 5 bits:

O sistema de 5 bits, com 1 bit de sinal consegue armazenar valores numéricos
do intervalo -16 ao 15.

A tabela a seguir demonstra a conversão desse intervalo decimal para valores binários:

## Passo a Passo da Implementação

Somador Completo (Full Adder): Implementamos um somador completo utilizando portas XOR, e AND.

Subtrator: Adaptamos o somador completo para realizar subtração utilizando o complemento a dois.

Controle de Operação: Adicionamos uma entrada de controle que, quando ativa, inverte os bits do subtraendo para realizar a subtração.

Sistema de Exibição com Displays de 7 Segmentos: Implementamos um sistema de Decodificadores associado a um circuito de 3 Displays de 7 Segmentos para exibição do resultado, 2 Displays para as casas decimais e 1 para o sinal.

LED para Indicar Overflow: Adicionamos um LED adicional para indicar overflow. O overflow ocorre quando há uma mudança no bit de transporte entre o bit mais significativo de entrada e o bit mais significativo de saída, indicando que o resultado excedeu a capacidade do circuito. O LED de overflow é conectado para acender quando ocorre uma das seguintes condições:

#### Overflow na Adição

Condições para Overflow na Adição

- Dois números positivos resultam em um número negativo.

- Dois números negativos resultam em um número positivo.

#### Overflow na Subtração

Como a subtração é feita adicionando o complemento de dois do subtraendo, a lógica de detecção de overflow na subtração segue os mesmos princípios da adição.

Condições para Overflow na Subtração

- Um número positivo subtraído de um número negativo resulta em um número fora do intervalo.

- Um número negativo subtraído de um número positivo resulta em um número fora do intervalo.

O LED de overflow fornecerá uma indicação visual imediata quando qualquer uma dessas condições de overflow ocorrer durante uma operação de soma ou subtração.

## Diagramas

### Meio-Somador.

Figura 1: Diagrama esquemático do meio-somador.

### Somador Completo.

Figura 2: Diagrama esquemático do somador completo.

### Circuito Subtrator/Somador com controle de Operação:

Figura 3: Circuito subtrator/somador com controle de operação.

Sistema de Exibição com Displays de 7 Segmentos:

Figura 4: Fluxograma esquemático do circuito de Decodificação

Figura 5: Sistema de Decodificação Binária com saída em um display de 7 Segmentos

Sistema Indicador de Overflow:

Figura 6 e 7: Funcionamento do Sistema de Indicação de Overflow

# Implementação

O circuito subtrator/somador foi implementado no Logisim conforme descrito na metodologia.

A Figura a seguir representa o diagrama esquemático do circuito completo:

## Passo a Passo da Implementação no Logisim:

Criar o Somador Completo:

Utilizar portas XOR, e AND para construir um somador completo.

Adaptar para Subtração:

Inverter os bits do subtraendo e adicionar 1 (complemento de dois) para realizar a subtração.

Adicionar Controle de Operação:

Introduzir uma entrada de controle que seleciona entre soma e subtração.

Testar Circuito:

Conectar entradas e saídas adequadas e verificar o funcionamento utilizando diferentes combinações de bits.

## Tabela Verdade

Tabela de verdade para o somador/subtrator de 1 bit:

## Testes e Resultados

### Procedimentos de Teste

Realizamos testes exaustivos no circuito utilizando diferentes combinações de entradas para verificar a correção das operações de soma e subtração. Utilizamos o modo de simulação do Logisim para observar os resultados em tempo real.

### Resultados Obtidos

Os resultados dos testes mostraram que o circuito funciona corretamente tanto para operações de soma quanto de subtração. A Tabela 2 apresenta os resultados dos testes realizados.

Tabela 2: Resultados dos testes do circuito subtrator/somador.

### Análise dos Resultados

Os testes confirmaram que o circuito realiza corretamente as operações de soma e subtração, com resultados alinhados às expectativas teóricas. Não foram identificados casos de overflow devido à escolha adequada dos bits de controle e do uso correto do complemento de dois.

# Conclusão

## Resumo dos Principais Pontos

Este trabalho apresentou a implementação de um subtrator/somador utilizando o software Logisim. A implementação foi baseada em conceitos de portas lógicas, e os testes realizados confirmaram a eficácia do circuito.

## Quando Usar Este Circuito

Este circuito é útil em diversas aplicações digitais onde operações aritméticas básicas são necessárias, como em processadores simples e sistemas embarcados.

# Referências

- Documentação do Logisim: http://www.cburch.com/logisim/

- Material Didático oferecido pelo professor Ricardo Martins Ramos durante o Curso

- MIDORIKAWA, Edson. Uma Metodologia de Projeto de Circuitos Digitais (2017)

- https://chatgpt.com

# Apêndice

- https://www.youtube.com/@NivaldoJrSP

- https://eaulas.usp.br/portal/video?idItem=7736

# Créditos:

Este trabalho foi elaborado pelos alunos do primeiro período do curso de Ciência da Computação da Faculdade Dom Helder Câmara. O Grupo é composto por Enzo R. L. D. Ribas, Luana Ferreira Coimbra, Moreno Jones Costa, e Paola Nobre Gatti em 2024.